# Настройка D-Link Dir 300 для ГиперСеть.

Перед тем как прицепить dir 300 к компьютеру, нужно узнать шлюз вашей подсети(он понадобится в настройке  маршрутизации) заходим в командную строку(пуск-выполнить-вводим CMD жмем окей) вводим ipconfig и смотрим напротив «Шлюз подсети» будет айпи вот его запишем на бумажку чтобы не забыть его,теперь отключаем кабель ГиперСети и подключаем сам роутер.

1)Прошивка DIR-300.

Скачиваем прошивку и langpuck (самые последние версии) - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/

Открываем веб интерфейс(в браузере вводим 192.168.0.1)

Далее проходим             Maintenance->Firmware Update

В разделе FIRMWARE UPGRADE  жмем “выбрать” выбираем файл прошивки и кликаем  UPLOAD ждемс….все мы прошили DIR 300.

Чтобы поставить LUNGPACK  пройти Maintenance->Firmware Update в разделе LANGUAGE PACK UPGRADE выбираем файл lungpack жмем UPLOAD

2)Настройка Интернет соединения.

Далее переход меню Установка там выбираем Установка Интернет->Настройка Интернет соединения вручную

Выбираем PPTP(Dual Access); Динамический IP; Напротив IP-адрес/Имя Сервера пишем: vpdn.chmz.hypernet.ru; vpdn.kalinin.hypernet.ru; vpdn.krcht.hypernet.ru; vpdn.center.hypernet.ru (в зависимости от района места проживания)

Вводим свою учетную запись и пароль (gfxxx-xx); Режим подключения –(Always) Всегда; сохраняем настройки . Далее заходим в СТАТУС в разделе интернет жмем ПОДКЛЮЧЕНИЕ, после этого должен появится значок ”Internet online”.

3)Настройка маршрутизации.

Далее чтобы открывались внутренние сайты без включения VPN

Нужно настроить маршрутизацию заходим Расширенные настройки->Маршрутизация (Routing)

В колонке Интерфейс выбираем строчку с ip-адресом начинающимся на «10». В колонке GATEWAY в первых двух строках пишем  шлюз своей подсети, который записали в самом начале настройки (как ip-адрес, только последняя цифра «1»)

4)Настройка FlyLink DC++.

Заходим в меню Расширенные настройки->Перенаправление портов

Где IP адрес это адрес вашего компьютера(узнать можно так:пуск-выполнить- вводим CMD. Команда ipconfig и там будет ваш IP адрес)

Далее нужно сделать соответствующие настройки в самом клиенте FlyLink